数字信号处理的VLSI设计

GF(2m) 域上的Digit-Serial

脉动结构（Systolic）的乘法器

小组成员：

顾晨昊：    17212020011

叶汉辰：   17212020116

张秉异：   17212020123

指导老师：

曾晓洋

目录

1.	设计要求	4

1.1	目标	4

1.2	有限域概念	4

1.3	有限域GF(2m)的高位优先的乘法算法	4

1.4	设计要求	5

2.	算法分析	5

2.1	有限域GF(2m)的概念	5

2.2	MSB-first算法分析	7

2.3	算法伪代码表示	8

3.	设计思路	8

3.1	运算基本单元PE	8

3.2	脉动阵列	9

4.	硬件实现	12

4.1	basic_element模块	12

4.2	one_bit模块	12

4.3	digital_serial模块	12

4.4	8socWrapper模块	13

5.	行为级仿真	15

5.1	8bit仿真结果	15

5.2	16bit仿真结果	16

5.3	32bit仿真结果	16

5.4	64bit仿真结果	17

6.	FPGA实现及SoC验证	17

6.1	Vivado综合，功耗，频率	17

6.2	IP封装	17

6.3	SoC平台搭建	18

6.4	SoC实现	19

6.5	SoC验证	19

7.	DC综合，功耗，面积	22

8.	总结	22

设计要求

目标

设计一个GF(2m)域上的Digit-Serial 脉动结构（Systolic）的乘法器。

有限域概念

令 A(x)、B(x)为有限域上GF(2m)的两个元素；G(x)为阶为 的不可约多项式，它是域生成多项式； px=AxBx  mod  Gx。其中每个多项式的表达形式如下：

其中，各多项式的系数都在有限域上。

有限域GF(2m)的高位优先的乘法算法

Algorithm for MSB-first Multiplication in

Input: , ,

Output:

,

,

for  to  do

for  to 0 do

设计要求

①设计有限域域上的基于脉动（Systolic）阵列的Digit-Serial乘法器，要求digit分成8，16，32比特三种情况。

②其中，域上的生成多项式为：

算法分析

有限域GF(2m)的概念

有限域亦称伽罗瓦域（galois field），是仅含有限个元素的域，它是伽罗瓦（Galois,E）于18世纪30年代研究代数方程求根公式求解问题时引出的，有限域的特征数必为某一素数p，因此它的含素域同构域Zp。若F是特征为p的有限域，则F中元素的个数为pn、n为某一正整数，元素个数相同的有限域是同构的。因此，通常用GF(Pn)的乘法群是(pn-1)阶的循环群。

下面引入群和域的概念：

定义1：群的概念

设G是一个非空集合，若在G上定义一个二元运算 ⋅ 满足：

（1）结合律：对任何a,b,c∈G有(a⋅b)⋅c=a∙b⋅c，则称G是半群，记作(G,⋅):若（G，∘）还满足：

（2）存在单位元e使得任何a∈G,有e⋅a=a⋅e=a

（3）对任何a∈G有逆元a-1使a-1⋅a=a⋅a-1=e,称(G,⋅)是一个群

如果半群中也有也有单位元，则称含幺半群，如果群(G,⋅)适合交换律，对任何a,b∈G有a⋅b=b⋅a,则称G为可交换或阿贝尔（Abel）群。

把群的定义概括为4点：封闭性、结合性、单位元和逆元。

定义2：域的概念

对于非空元素集合F及定义在其上的二元运算“+”“⋅”，若满足

（1）<F,+>为阿贝尔群，F在“+”运算下的幺元记为0；

（2）F中所有的非0元素在“⋅”运算下构成阿贝尔群，其幺元记为1；

（3） “⋅”运算“+”运算满足分配率：a⋅b+c=a⋅b+a⋅c,其中a,b,c∈F。

那么称代数系统<F,+,⋅>为域(Field)。如果集合F为有限集，则称<F,+,⋅>是有限域。

我们给出一个简单的例子:F={0,1,2,3,4,5,6,7,8}。F在模8加运算下构成阿贝尔群，对应幺元记为0。同时F的非0元素在模8乘下也构成阿贝尔群，对应幺元为1。记元素个数为n的有限域GF(n)。可以证明，有限域GF(n)的阶数n必为质数或某一质数的幂。我们关心域GF2={0,1}及其扩展域GF2m。这是因为GF(2m)域上的加法运算和乘法运算可以通过逻辑与AND或异或逻辑XOR来完成，在设计中极易实现。

| (ai,bi) | add | （ai,bi） | multiple |
| --- | --- | --- | --- |
| （0,0） | 0 | （0,0） | 0 |
| （0,1） | 1 | （0,1） | 0 |
| （1,0） | 1 | （1,0） | 0 |
| （1,1） | 0 | （1,1） | 1 |

从上表中可以看出GF(2)域上两个数的加法与逻辑XOR一致，两个数的乘法与逻辑AND一致。

定义3：GF(2m)域上的多项式

假设px= xm+pm-1xm-1+…+p1x+p0为GF(2)域上阶数为m的即约多项式，其中pi∈GF(2)。如果可以被p(x)除尽的形如xk+1多项式的最小次数为k=2m-1,则称px为GF(2m)域的本原多项式。记本源多项式的根为α，即有αm=pm-1αm-1+…+p1α+p0。

由本源多项式的定义可知，集合{1,α,α2,…,α2m-1}恰好不重复地构成整个GF(2m)域，因而α称为GF(2m)域的生成元素，因而p(x)也称为GF(2m)域的生成多项式。当i>m-1时，αi总可以通过上面的式子变换成1,α,α2,…,αm-1的组合，因而{1,α,α2,…,αm-1}构成G(2m)域的一组基，称为标准基（Standard Basis）,若将α记为x,则GF(2m)域上的任一元素A可以唯一地记为如下的多项式形式：

Ax=am-1xm-1+am-2xm-2+…+a1x+a0

MSB-first算法分析

有限域运算中包括有限域加法、乘法以及求逆等运算，其中求逆运算可以转换为有限域乘法运算，有限域加法则十分简单。因此有限域乘法运算自然就是最为关键的运算。有限域乘法器从结构上主要分为比特串行结构（Bit-serial）和并行结构（Bit-parallel）两种，串行结构电路简单，但包含寄存器，运算速度慢，一般适合低码率应用场合。并行结构都是纯组合逻辑，速度快，适合于高码率应用场合。也可以分为脉动结构和非脉动结构两种。如果从算法上分，大致可以分为基于标准基（Standard）,正规基（Normal Base）和对偶基（Dual Base）的三种结构的乘法器。

在这次的课程项目中，我们采用基于标准基的脉动式结构的乘法器，乘法的运算的顺序为高位优先。

基于多项式基的串行乘法器电路简单，无需基转换，根据乘法运算的两个子过程：多项式乘法和多项式取余运算的排列顺序的不同，我们将乘法器分为两种执行方式，低位优先（LSB-first）乘法、高位优先（MSB-first）乘法。

假设T为A和B的乘积，这里,A,B,PϵGF(2m)，其中：

A=i=0m-1aixi=am-1xm-1+am-2xm-2+…+a1x+a0

B=i=0m-1bixi=bm-1xm-1+bm-2xm-2+…+b1x+b0

T=i=0m-1tixi=tm-1xm-1+tm-2xm-2+…+t1x+t0

假设G(X)为GF(2m)域上的本原既约多项式。Gx=xm+gm-1xm-1+gm-2xm-2+…+g1x+g0。在下面的表述中，除非特别声明，否则“+”代表逻辑XOR，“⋅”代表逻辑AND，“α”代表本原多项式的根。

在MSB-first array type乘法算法中，多项式乘法和模G(x)两种运算交叉进行，但是乘法运算从乘数B的最高位开始

初始状态：t(0)=0;

第一步：t(1)=A⋅bm-1

第二步：t(2)=t(1)⋅x mod Gx+A⋅bm-2

第三步：t(3)=t(2)⋅x mod Gx+ A⋅bm-3

……

第m步：t(m)=t(m-1)⋅x mod Gx +A⋅b0

结果：p=p(m)

算法伪代码表示

将上述MSB-first算法的步骤整合成伪代码表示为：

Input:Ax,Bx,G(x)

Output:Px=AxBx mod G(x)

tj0=0, 0<j<m-1

t-1(i)=0,0<i<m-1

For i = 1 to m do

For j = m – 1 to 0 do

tj(i)=tm-1(t-1)gj+bm-iaj+tj-1(i-1)

Px= Tm(x)

设计思路

运算基本单元PE

由算法运行的代码可知，循环内最基本的运算为：

tj(i)=tm-1(t-1)gj+bm-iaj+tj-1(i-1)

而且由于有限域的系数在GF(2)中，所以满足ai,bi,gi∈{0,1}，乘法可以用AND逻辑实现，加法可以用XOR逻辑实现，实现电路如下所示：

根据信号的传输流的方向，可以将上述电路封装为：

脉动阵列

考虑当m=8时，这个电路循环展开，使用systolic脉动阵列的思想，电路展开的方式如下所示：

由下图所示，在考虑digital-serial的时候，主要考虑是按照二维的方式进行digital-serial的数据输送还是采用一维的方式进行digital-serial的数据输送。

（1）一维数据输送：在一维数据输送中，我们主要考虑是对操作数bi进行digital-serial数据输送，还是对操作数ai进行digital-serial方式的数据输送。上图中，红色虚线框代表对操作数bi进行digital-serial数据输送，该方式的数据流中，只有顺序的数据依赖，没有逆向的数据依赖，是一种可行的数据输送方式。而蓝色的虚线框代表对操作数ai进行digital-serial方式的数据输送，但是该方式中存在反向的数据依赖关系，所以不适合digital-serial的方式。

（2）二维数据输送：在二维数据输送中，如图中的黄色框所示，组成的一个4x4的方阵，改方阵也存在方向的数据依赖关系，方向的数据依赖由图中紫色线所表示。所以也不适合digital-serial的方式，除非修改算法的循环表达式或者算法的循环结构才能进一步消除电路的数据依赖关系。

所以经过分析论证，我们小组选择红色虚线框中的digital-serial的数据输送方式。

硬件实现

在本设计中，我们用perl脚本生成了不同bit和不同阶数m的RTL代码。

以digit分为8bit为例。

basic_element模块

该模块即实现运算基本单元PE，如下图所示：

不加赘述。

one_bit模块

根据前述分析，我们采用了对操作数bi进行digital-serial数据输送的方式。one_bit模块是每一bit的实现。如下图所示。

digital_serial模块

digital_serial模块包含若干比特个（bit = 8 or 16 or 32）one_bit模块，是163×bit的PE的方阵。如下图所示。

可以将上述电路封装为。

8socWrapper模块

该模块控制digital_serial在不同时钟下的输入，并在计算完成时输出结果。其基本流程如下图所示。

在我们的设计中，digital_serial模块的a和g是固定的163bit输入。

设立一个计数器，自0计数到163/8-1，代表本设计需要163/8个时钟周期完成，在第163/8+1个时钟周期输出结果。每个时钟周期，将b的高8位取出，并将其左移8位，把取出的高8位送入digital_serial模块。

在计数的第1个时钟周期，tin,n为0，其他时钟周期tin,n取的是上一个时钟周期的输出tout,n-1。

行为级仿真

在仿真中，我们用perl脚本生成随机的a,b的值，并将硬件仿真的结果与perl脚本生成的结果的对比，验证设计电路在不同输入下的输出正误。

结果如下。

8bit仿真结果

16bit仿真结果

32bit仿真结果

64bit仿真结果

FPGA实现及SoC验证

Vivado综合，功耗，频率

Vivado下对乘法器模块进行综合，资源占用、功耗、频率如下表所示。

|  | LUTs | Registers | Power (W) | Freq (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bit | 1331 | 178 | 0.376 | 260 |
| 16 bit | 2631 | 178 | 0.389 | 142 |
| 32 bit | 5240 | 178 | 0.458 | 75 |

IP封装

将参数化设计实现的乘法器模块在Vivado中封装成IP核，其GUI例化界面如下图所示。其中Data Width为数据宽度，Digital为不同Digital位数的选择，可选范围为8、16、32、64比特。

封装好的IP核的接口有时钟clk及其同步复位rst_n输入，控制接口开始信号ap_start、结束信号ap_done，数据接口s_axil。s_axil符合AXI4 Lite总线接口标准，用于传输初始数据a、b、g以及运算结果t。

SoC平台搭建

本设计中用于功能验证的SoC平台基于Xilinx VC709开发板搭建，开发板与主机使用PCIe总线通信，主机CPU通过PCIe对片上电路进行控制。

SoC电路如下图所示，其中xdma_0模块为PCIe控制器，axi_interconnect_0为片上AXI4 Lite总线，axi_fsc_v0_2_0为计算模块控制器，clk_wiz_0为PLL分频器，proc_sys_reset_0为复位信号同步器。上述模块均为Xilinx提供或已有的设计。其中gf_multiply_unit_0为乘法器模块。

PCIe接口为xdma_0提供了100M参考时钟PCIE_CLK和同步复位PCIE_RSTN输入。xdma_0对该100M时钟进行了倍频得到250M时钟axi_aclk及其同步复位axi_aresetn。axi_aclk为片上总线提供了时钟。clk_wiz_0对axi_aclk时钟进行分频得到乘法器模块及其控制器的时钟clk。proc_sys_reset_0对axi_aresetn复位进行同步得到乘法器模块及其控制器的同步复位rst_n。

xdma_0模块将PCIe总线转换为AXI4 Lite接口，CPU通过AXI4 Lite总线对乘法器模块及其控制器上的寄存器进行读写，从而实现数据传输以及计算过程的控制。

SoC实现

对8、16、32bit的情况分别进行了实现，资源占用、功耗、频率如下表所示。

|  | LUTs | Registers | Power (W) | Freq (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bit | 21585 | 21012 | 4.359 | 250 |
| 16 bit | 22880 | 21027 | 4.353 | 140 |
| 32 bit | 25515 | 21061 | 4.359 | 70 |

SoC验证

我们分别对8、16、32三种情况的乘法器，在主机运行脚本随机生成100组数据进行正确性测试，脚本关键部分代码如下所示。

# 随机生成a、b for((i=0; i<$data_width; i++)) do a[$i]=$(( $RANDOM % 2 )) b[$i]=$(( $RANDOM % 2 )) g[$i]=0 done g[0]=1; g[3]=1; g[6]=1; g[7]=1 # 计算t正确值 for((i=0; i<$data_width_p1; i++)) do for((j=0; j<$data_width_p1; j++)) do t_i_j=$(( $data_width_p1 * $i + $j )) t[$t_i_j]=0 done done for((i=1; i<$data_width_p1; i++)) do for((j=$data_width; j>0; j--)) do t_i_j=$(( $data_width_p1 * $i + $j )) t_i1_m=$(( $data_width_p1 * $(( $i - 1 )) + $data_width )) g_j1=$(( $j - 1 )) b_mi=$(( $data_width - $i )) a_j1=$(( $j - 1 )) t_i1_j1=$(( $data_width_p1 * $(( $i - 1 )) + $j - 1 )) t[$t_i_j]=$(( $(( ${t[$t_i1_m]} & ${g[$g_j1]} )) ^ $(( ${b[$b_mi]} & ${a[$a_j1]} )) ^ $(( ${t[$t_i1_j1]} )) )) done done # 向FPGA发送a、b、g for((i=0; i<=5; i++)) do value_a="" value_b="" value_g="" for((j=0; j<32; j++)) do value_a=${a[$(($i * 32 + $j))]}$value_a value_b=${b[$(($i * 32 + $j))]}$value_b value_g=${g[$(($i * 32 + $j))]}$value_g done ./reg_rw_8k /dev/xdma0_user 0x$(echo "obase=16; $(($i * 4 + 4096))"¦bc) w 0x$(echo "obase=16; ibase=2; $value_a"¦bc) >> run.log ./reg_rw_8k /dev/xdma0_user 0x$(echo "obase=16; $(($i * 4 + 4128))"¦bc) w 0x$(echo "obase=16; ibase=2; $value_b"¦bc) >> run.log ./reg_rw_8k /dev/xdma0_user 0x$(echo "obase=16; $(($i * 4 + 4160))"¦bc) w 0x$(echo "obase=16; ibase=2; $value_g"¦bc) >> run.log Done # 向FPGA发送开始命令 ./reg_rw_8k /dev/xdma0_user 0x0000 w 0x100 >> run.log status=$(./reg_rw_8k /dev/xdma0_user 0x0000 w ¦ awk '/Read/{print $8}') while [ $status = "0x00000200" ] do status=$(./reg_rw_8k /dev/xdma0_user 0x0000 w ¦ awk '/Read/{print $8}') done # 读取FPGA计算结果 for((i=0; i<=5; i++)) do result[$i]=$(./reg_rw_8k /dev/xdma0_user 0x$(echo "obase=16; $(($i * 4 + 4256))"¦bc) w ¦ awk '/Read/{print $8}') done

运行结果如下图所示。

三种情况下100组数据均测试通过，说明乘法器模块SoC验证通过。

DC综合，功耗，面积

在DC综合中，我们测试了TSMC 65nm下 的最高频率，及其对应的功耗，面积。

如下表所示。

|  | Area/um2 | Power/mw | Frequency/MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 4bit | 10827.360067 | 4.2252 | 675 |
| 8bit | 18671.400208 | 5.7480 | 467 |
| 16bit | 34058.520227 | 7.5541 | 289 |
| 32bit | 62305.200116 | 7.4711 | 161 |

根据表中数据，可以计算不同bit下的吞吐率和能效比。电路的吞吐率指的是单位时间电路处理的bit数，能效比为电路处理单位bit数所需要的能量。

|  | Frequency/MHz | 吞吐率/Gbits/s | 能效比/pJ/bit |
| --- | --- | --- | --- |
| 4bit | 675 | 2.51 | 1.68 |
| 8bit | 467 | 3.37 | 1.71 |
| 16bit | 289 | 3.98 | 1.89 |
| 32bit | 161 | 4.07 | 1.84 |

- 总结

在这次设计中，我们主要设计实现了域上的基于脉动（Systolic）阵列的Digit-Serial乘法器，设计出了8,16,32比特的三种情况。

在设计脉动阵列时，我们主要考虑到了数据的相关性，选择了一种可以消除数据相关性的实现方式，改设计主要使用了的PE单元组成了很规整的脉冲阵列。经过我们的行为级仿真验证和FPGA仿真验证，证明了我们的设计的正确性，同时通过DC综合证明了我们的设计具有很高的吞吐率和能效比，功耗在mW级别，达到了低功耗的设计要求，

不仅如此，我们此次设计的亮点在于设计的整个流程通过脚本实现了自动化。在自动化设计的流程当中，在设定数据位宽和digital-Serial的长度之后，脚本可自动生成相应的代码和测试激励。另外为了在SOC系统上进行验证，我们设计出生成socWrapper的代码脚本，socWrapper的功能主要是将我们的设计封装为一个可以挂在AXI总线上的IP，之后可以进行进一步的板级验证与调试。整个自动化设计的流程可以用流程框图表示如下：

在这次的课程项目中，我们小组分工合作，很快确定了算法和实现方案，尤其是选择了全自动化的实现方案，最后我们也到达了预期了效果，收获颇丰。

各项系数在GF(2)域上也就是说，系数从{0,1}之中取值。

有限域GF(2m)的高位优先的乘法算法的伪代码。

在GF（2）域中,1+1的值为0，因为其结果要对2取模。